CYGNUS-RAIL CONTROLLER

Arduino-basierte Modellbahn-Steuerung

Komplette Projekt-Dokumentation

Version 2.3b

Februar 2026

Projekt: Cygnus-Rail Intelligence

Inhaltsverzeichnis

# 1. PROJEKT-ÜBERSICHT

## Professionelle Modellbahn-Steuerung mit Arduino Mega 2560

**Version:** 2.3b

**Datum:** Februar 2026

**Status:** Produktionsreif

**Autor:** Gregor

---

## 📋 INHALTSVERZEICHNIS

1. [Projektübersicht](#projektübersicht)

2. [Features](#features)

3. [Hardware-Komponenten](#hardware-komponenten)

4. [Software-Features](#software-features)

5. [Dokumentations-Übersicht](#dokumentations-übersicht)

6. [Quick Start](#quick-start)

7. [Versionshistorie](#versionshistorie)

---

## 🎯 PROJEKTÜBERSICHT

Dieses Projekt realisiert eine professionelle Steuerung für Cygnus-Rail Modellbahnen mit folgenden Hauptfunktionen:

- **IR-Fernsteuerung** über RC5-Protokoll-Fernbedienung

- **Motorsteuerung** mit 31kHz PWM für vier verschiedene Motortypen

- **4 Abstellgleise** mit individueller Relais-Steuerung

- **TFT-Display** (1.8", 128x160) für visuelle Statusanzeige

- **Zwei Betriebsmodi:** Motortyp-Auswahl und Abstellgleis-Steuerung

### Hauptmerkmale

✅ **Laufruhige Motorsteuerung** durch 31kHz PWM-Frequenz

✅ **Flackerfreies Display** durch intelligentes Update-Management

✅ **Flexible Motortypen** mit angepassten Kennlinien

✅ **Einfache Bedienung** über RC5-Fernbedienung (kompatibel mit Modellbahn-Systemen)

✅ **Visuelle Rückmeldung** über Farb-TFT-Display

✅ **Robuste Relais-Steuerung** für Weichen/Abstellgleise

---

## 🎨 FEATURES

### Motorsteuerung

- **4 Motortypen** mit spezifischen Kennlinien:

- 3-Pol Motor (Linear, 95-255 PWM)

- 5-Pol Motor (Quadratisch, 75-255 PWM)

- Glockenanker (Potenz 1.6, 45-220 PWM)

- Hochleistung (Potenz 1.3, 60-240 PWM)

- **31kHz PWM** für lauflosen Betrieb

- **Stufenlose Geschwindigkeitsregelung** (0-100%)

- **Richtungsumkehr** auf Knopfdruck

- **TB6612 Motortreiber** für zuverlässige Leistung

### Abstellgleis-Steuerung

- **4 unabhängige Relais** (Pins 10, 11, 24, 25)

- **Toggle-Funktion:** Ein/Aus bei jedem Tastendruck

- **Dauerhafte Schaltung:** Relais bleiben in Position

- **Status-Anzeige** auf Display (Grün=EIN, Rot=AUS)

### Display-System

- **AZDelivery ST7735 v1.2** (1.8" TFT, 128x160)

- **Farb-Codierung:**

- Cyan: Modus-Überschrift

- Gelb: Geschwindigkeit, Hinweise

- Grün: Richtung Vorwärts, Abstellgleis EIN

- Rot: Abstellgleis AUS

- Magenta: Tastenbelegung

- Weiß: Allgemeine Infos

- **Flackerfreies Update** (kein fillScreen)

- **Intelligentes Change-Detection** (nur bei Änderungen)

- **Update-Rate:** 300ms

### Bedienung

- **Licht-Taste:** Modusumschaltung (Motortyp ↔ Abstellgleis)

- **Tasten 1-4:**

- Motortyp-Modus: Motorauswahl

- Abstellgleis-Modus: Gleis 1-4 schalten

- **Taste +/-:** Geschwindigkeit anpassen

- **Taste Richtung:** Vorwärts/Rückwärts umschalten

---

## 🔧 HARDWARE-KOMPONENTEN

### Hauptkomponenten

| Komponente | Typ/Modell | Funktion |

|-----------|------------|----------|

| Mikrocontroller | Arduino Mega 2560 | Hauptsteuerung |

| Display | AZDelivery ST7735 v1.2 (1.8", 128x160) | Statusanzeige |

| Motortreiber | TB6612FNG | Motorsteuerung mit 31kHz PWM |

| IR-Empfänger | TSOP38238 o.ä. | RC5 Signal-Empfang |

| Fernbedienung | Cygnus-Rail IR-Fernbedienung | Bedienung |

| Relais-Module | 4x 5V Relais | Abstellgleis-Schaltung |

| Netzteil Arduino | 9V/1A DC | Arduino-Versorgung |

| Netzteil Motor | 12-24V DC | Motor-Versorgung |

### Technische Spezifikationen

**Arduino Mega 2560:**

- Microcontroller: ATmega2560

- Operating Voltage: 5V

- Input Voltage: 7-12V (empfohlen: 9V)

- Digital I/O Pins: 54

- PWM Pins: 15

- Flash Memory: 256 KB

**AZDelivery ST7735 Display:**

- Größe: 1.8 Zoll

- Auflösung: 128x160 Pixel

- Farben: 65K (16-bit RGB)

- Interface: SPI (4-Wire)

- Controller: ST7735S

- Betriebsspannung: 3.3V/5V

**TB6612 Motortreiber:**

- Dual Motor Driver

- Operating Voltage: 4.5V - 13.5V

- Output Current: 1.2A (Average), 3.2A (Peak)

- PWM Frequency: 31kHz (konfiguriert)

- Built-in Thermal Shutdown

**Relais-Module:**

- Typ: 5V Relais-Module

- Schaltspannung: 250V AC / 30V DC

- Schaltstrom: 10A

- Ansteuerung: Aktiv LOW

- Isolation: Optokoppler

---

## 💻 SOFTWARE-FEATURES

### Betriebsmodi

#### 1. MOTORTYP-MODUS (Standard)

Auswahl und Steuerung verschiedener Motortypen:

- Taste 1: 3-Pol Motor

- Taste 2: 5-Pol Motor (Standard)

- Taste 3: Glockenanker

- Taste 4: Hochleistung

#### 2. ABSTELLGLEIS-MODUS

Steuerung von 4 Abstellgleisen:

- Taste 1-4: Toggle Gleis 1-4 (EIN/AUS)

- Status-Anzeige: Grün=EIN, Rot=AUS

### PWM-Kennlinien

// 3-Pol Motor (Linear)
PWM = map(speed, 5%, 100%, 95, 255)
// 5-Pol Motor (Quadratisch)
PWM = map(speed², 0%, 100%, 75, 255)
// Glockenanker (Potenz 1.6)
PWM = map(speed^1.6, 0%, 100%, 45, 220)
// Hochleistung (Potenz 1.3)
PWM = map(speed^1.3, 0%, 100%, 60, 240)

### IR-Protokoll (RC5)

**Address:** 0x18 (Cygnus-Rail Standard)

| Taste | Command | Funktion |

|-------|---------|----------|

| Taste 1 | 0x51 | Motor 3-Pol / Gleis 1 |

| Taste 2 | 0x52 | Motor 5-Pol / Gleis 2 |

| Taste 3 | 0x53 | Motor Glockenanker / Gleis 3 |

| Taste 4 | 0x54 | Motor Hochleistung / Gleis 4 |

| Licht | 0x50 | Modus umschalten |

| + | 0x10 | Geschwindigkeit +5% |

| - | 0x11 | Geschwindigkeit -5% |

| Richtung | 0x0D | Vorwärts ↔ Rückwärts |

---

## 📚 DOKUMENTATIONS-ÜBERSICHT

Das Projekt umfasst folgende Dokumentations-Dateien:

### Haupt-Dokumentation

- **README_KOMPLETT.md** (diese Datei) - Projektübersicht

- **HARDWARE_DOKUMENTATION.md** - Detaillierte Hardware-Beschreibung

- **SOFTWARE_DOKUMENTATION.md** - Code-Struktur und Funktionen

- **BEDIENUNGSANLEITUNG.md** - Benutzerhandbuch

### Installations-Anleitungen

- **VERKABELUNGS_CHECKLISTE.txt** - Schritt-für-Schritt Verkabelung

- **AZDELIVERY_PIN_BELEGUNG.txt** - Display-spezifische Pins

- **SCHNELLSTART.txt** - Quick Start Guide

### Spezial-Anleitungen

- **AZDELIVERY_ANLEITUNG.txt** - Display-spezifische Optimierungen

- **DISPLAY_ABSCHNITT_BEHOBEN.txt** - Layout-Optimierungen

- **CHANGELOG.txt** - Versionshistorie

---

## 🚀 QUICK START

### 1. Hardware aufbauen

1. Arduino Mega mit Netzteil (9V/1A)
2. Display anschließen (8 Pins - siehe VERKABELUNGS_CHECKLISTE.txt)
3. TB6612 Motortreiber verbinden (Pins 5-8)
4. IR-Empfänger an Pin 22
5. 4 Relais an Pins 10, 11, 24, 25
6. Motor an TB6612 (A01/A02)

### 2. Software installieren

1. Arduino IDE installieren
2. Libraries installieren:
   - IRremote (v3.x+)
   - Adafruit GFX Library
   - Adafruit ST7735
3. MOBA_TRAFO_CYGNUS-RAIL_IR_Enhanced.ino öffnen
4. Board: Arduino Mega 2560 auswählen
5. Port auswählen
6. Upload

### 3. Testen

1. Display zeigt: "CYGNUS-RAIL IR-Steuer." → "AZDelivery v1.2"
2. Nach 2 Sek: "MOTOR MODUS" mit allen Infos
3. Licht-Taste drücken → Modus wechselt
4. +/- Tasten → Geschwindigkeit ändert sich
5. Richtungstaste → Motor dreht um
6. Tasten 1-4 → Motortyp/Abstellgleis schalten

### Erwartetes Display

┌────────────────────────┐
│ MOTOR MODUS            │
│ Speed: 0% (0)          │
│ Richtung: Vorwaerts    │
│ Motortyp: 5-Pol        │
│ Tasten:                │
│ 1:3Pol 2:5Pol          │
│ 3:Glock 4:High         │
│                        │
│ Licht=Wechsel          │
└────────────────────────┘

---

## 📊 VERSIONSHISTORIE

### Version 2.3b (Februar 2026) - AKTUELL

✅ Display-Layout optimiert (Y-Positionen kompakter)

✅ Unterste Zeile "Licht=Wechsel" jetzt vollständig sichtbar

✅ Alle Texte innerhalb 128px Höhe

✅ AZDelivery ST7735 v1.2 vollständig unterstützt

### Version 2.3 (Februar 2026)

✅ Optimierung für AZDelivery ST7735 v1.2

✅ invertDisplay(true) für AZDelivery aktiviert

✅ SPI_CLOCK_DIV8 für schnellere Updates

✅ Pin-Belegung dokumentiert (LED, SCK, SDA, A0, Reset, CS, GND, VCC)

### Version 2.2 (Februar 2026)

✅ DollaTek ST7735 Unterstützung

✅ Offset-Korrektur Optionen

✅ Compilerfehler behoben (setColStart/setRowStart)

### Version 2.1 (Februar 2026)

✅ Relais Toggle-Funktion (dauerhaftes Halten)

✅ Display-Stabilität verbessert (kein fillScreen mehr)

✅ Hardware-Reset implementiert

✅ Abstellgleis 3&4 auf Pins 24&25 geändert

### Version 2.0 (Februar 2026)

✅ TFT Display Integration

✅ Zwei Betriebsmodi (Motortyp/Abstellgleis)

✅ 4 Abstellgleis-Relais

✅ Licht-Taste für Modusumschaltung

✅ 4 Motortypen statt 2

### Version 1.0 (Original)

- 31kHz PWM Motorsteuerung

- IR-Fernbedienung

- 2 Weichen-Relais

- Serielle Ausgabe

---

## 🎯 ANWENDUNGSBEREICHE

Dieses System eignet sich für:

✅ **Cygnus-Rail H0 Anlagen** mit digitalen und analogen Loks

✅ **Rangier-Betrieb** mit präziser Geschwindigkeitskontrolle

✅ **Abstellbahnhöfe** mit mehreren Gleisen

✅ **Testaufbauten** für verschiedene Motortypen

✅ **Modellbahn-Shows** mit visueller Statusanzeige

---

## 📞 SUPPORT & WEITERENTWICKLUNG

### Mögliche Erweiterungen

- [ ] Stromverbrauch-Messung und Anzeige

- [ ] Temperatur-Überwachung TB6612

- [ ] EEPROM-Speicherung der letzten Einstellungen

- [ ] Akustisches Feedback über Buzzer

- [ ] Mehrere Lokomotiven (Adressierung)

- [ ] PC-Anbindung über USB/Serial

- [ ] WiFi-Modul für Smartphone-Steuerung

### Bekannte Einschränkungen

- Display-Update alle 300ms (ausreichend für Modellbahn)

- Maximale Motor-Spannung: 13.5V (TB6612 Limit)

- IR-Reichweite: ca. 5-8 Meter

- Keine Rückmeldung von Gleisbesetzung

---

## 📄 LIZENZ

Open Source - Frei verwendbar für private und kommerzielle Modellbahn-Projekte.

Bei Veröffentlichung bitte Autor nennen.

---

## ✅ QUALITÄTSSICHERUNG

Dieses Projekt wurde getestet mit:

- Arduino Mega 2560 R3

- AZDelivery ST7735 v1.2 Display

- Cygnus-Rail IR-Fernbedienung (RC5)

- Verschiedene Cygnus-Rail Motoren (3-Pol, 5-Pol, Glockenanker)

- 5V Relais-Module (aktiv LOW)

- TB6612FNG Motortreiber

**Status:** Produktionsreif ✅

**Letzte Tests:** Februar 2026

**Stabilität:** Hoch

---

**Ende der Hauptdokumentation**

Siehe separate Dateien für detaillierte Hardware-, Software- und Bedienungs-Dokumentation.

# 2. HARDWARE-DOKUMENTATION

## Cygnus-Rail Controller - Komponenten & Verdrahtung

**Version:** 2.3b

**Datum:** Februar 2026

---

## 📋 INHALTSVERZEICHNIS

1. [Komponenten-Übersicht](#komponenten-übersicht)

2. [Detaillierte Spezifikationen](#detaillierte-spezifikationen)

3. [Pin-Belegung Arduino Mega](#pin-belegung-arduino-mega)

4. [Verdrahtungsplan](#verdrahtungsplan)

5. [Stromversorgung](#stromversorgung)

6. [Schaltplan](#schaltplan)

7. [Montage-Hinweise](#montage-hinweise)

---

## 🔧 KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

### Erforderliche Komponenten

| Nr | Komponente | Typ/Spezifikation | Anzahl | Preis ca. |

|----|-----------|-------------------|--------|-----------|

| 1 | Mikrocontroller | Arduino Mega 2560 R3 | 1 | 35€ |

| 2 | TFT Display | AZDelivery ST7735 v1.2, 1.8", 128x160 | 1 | 10€ |

| 3 | Motortreiber | TB6612FNG Breakout Board | 1 | 8€ |

| 4 | IR-Empfänger | TSOP38238 oder ähnlich (38kHz) | 1 | 2€ |

| 5 | Relais-Module | 5V Relais-Modul, 1-Kanal | 4 | 8€ |

| 6 | Fernbedienung | Cygnus-Rail IR-Fernbedienung (RC5) | 1 | vorhanden |

| 7 | Netzteil Arduino | 9V/1A DC, 2.1mm Hohlstecker | 1 | 8€ |

| 8 | Netzteil Motor | 12-24V DC, je nach Motor | 1 | 15€ |

| 9 | Steckbrett | 830 Pins (optional, für Tests) | 1 | 5€ |

| 10 | Jumper-Kabel | Dupont Kabel M-M, M-F | 1 Set | 5€ |

**Gesamt-Kosten:** ca. 96€ (ohne RC5-Fernbedienung (kompatibel mit Modellbahn-Systemen))

---

## 📐 DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

### 1. Arduino Mega 2560 R3

**Technische Daten:**

Microcontroller:     ATmega2560
Operating Voltage:   5V
Input Voltage:       7-12V (recommended: 9V)
Digital I/O Pins:    54 (15 PWM)
Analog Input Pins:   16
DC per I/O Pin:      40mA
DC for 3.3V Pin:     50mA
Flash Memory:        256 KB (8 KB Bootloader)
SRAM:               8 KB
EEPROM:             4 KB
Clock Speed:        16 MHz

**Verwendete Pins:**

- Pin 5: PWM Motor (Timer3, 31kHz)

- Pin 6: STBY (Motor Standby)

- Pin 7: AIN1 (Motor Richtung A)

- Pin 8: AIN2 (Motor Richtung B)

- Pin 10, 11: Relais Abstellgleis 1 & 2

- Pin 22: IR-Empfänger

- Pin 24, 25: Relais Abstellgleis 3 & 4

- Pin 47: Display DC (A0)

- Pin 48: Display CS

- Pin 49: Display Reset

- Pin 51: Display SDA (MOSI)

- Pin 52: Display SCK (SCLK)

### 2. AZDelivery ST7735 Display v1.2

**Spezifikationen:**

Display:             1.8 Zoll TFT LCD
Auflösung:           128 x 160 Pixel
Farben:              65K (16-bit RGB565)
Controller:          ST7735S
Interface:           SPI (4-Wire)
Betriebsspannung:    3.3V/5V (mit Level Shifter)
Stromaufnahme:       ~60mA (Backlight an)
Backlight:           LED (fest oder PWM-dimmbar)
SD-Card:             Micro SD (nicht genutzt)
Abmessungen:         51mm x 35mm x 5mm

**Pin-Beschriftung (von oben nach unten):**

1. LED - Backlight (an 5V)

2. SCK - SPI Clock (Pin 52)

3. SDA - SPI Data/MOSI (Pin 51)

4. A0 - Data/Command (Pin 47)

5. Reset - Reset (Pin 49)

6. CS - Chip Select (Pin 48)

7. GND - Masse

8. VCC - Stromversorgung 5V

**Besonderheit:** Pin "A0" ist NICHT Analog-Pin A0 vom Arduino!

A0 = DC (Data/Command Select)

### 3. TB6612FNG Motortreiber

**Spezifikationen:**

Chip:                TB6612FNG
Kanäle:              2 (Dual H-Bridge)
Operating Voltage:   4.5V - 13.5V (VM)
Logic Voltage:       2.7V - 5.5V (VCC)
Output Current:      1.2A (Average per channel)
Peak Current:        3.2A (per channel)
PWM Frequency:       Max 100kHz (configured: 31kHz)
Thermal Shutdown:    Ja (TSD)
Protection:          Short-Circuit, Thermal
Abmessungen:         20mm x 20mm

**Pin-Out:**

VM   - Motor Versorgung (12-24V)
VCC  - Logic Versorgung (5V vom Arduino)
GND  - Gemeinsame Masse
PWMA - PWM Signal (Pin 5, 31kHz)
AIN1 - Richtung A (Pin 7)
AIN2 - Richtung B (Pin 8)
STBY - Standby (Pin 6, HIGH = aktiv)
A01  - Motor Ausgang +
A02  - Motor Ausgang -

**Funktionsweise:**

- STBY HIGH: Treiber aktiv

- AIN1=HIGH, AIN2=LOW: Vorwärts

- AIN1=LOW, AIN2=HIGH: Rückwärts

- PWMA: Geschwindigkeit (0-255)

### 4. TSOP38238 IR-Empfänger

**Spezifikationen:**

Typ:                 IR Receiver Module
Carrier Frequency:   38kHz
Protocol:            RC5, RC6, NEC, etc.
Operating Voltage:   2.5V - 5.5V
Current:             ~0.4mA
Range:               bis 8m
View Angle:          ±45°
Output:              Active LOW
Pin-Out:             1-OUT, 2-GND, 3-VCC

**Anschluss:**

Pin 1 (OUT)  → Arduino Pin 22
Pin 2 (GND)  → Arduino GND
Pin 3 (VCC)  → Arduino 5V

**Wichtig:**

- Nicht in Metallgehäuse einbauen (IR-Störungen!)

- Mindestens 10cm Abstand zu Motor/Relais

- Freie Sicht zur Fernbedienung

### 5. 5V Relais-Module (4 Stück)

**Spezifikationen:**

Coil Voltage:        5V DC
Contact Rating:      10A @ 250V AC / 30V DC
Contact Type:        SPDT (Single Pole Double Throw)
Trigger:             Aktiv LOW (LOW = geschaltet)
LED Indicator:       Ja (schaltet bei LOW)
Protection:          Flyback Diode
Isolation:           Optokoppler
Dimensions:          38mm x 15mm x 18mm

**Anschluss (pro Relais):**

VCC  → Arduino 5V
GND  → Arduino GND
IN   → Arduino Pin (10, 11, 24, 25)
COM  → Weichen-Stromversorgung
NO   → Weiche Richtung A (Normally Open)
NC   → Weiche Richtung B (Normally Closed)

**Funktionsweise:**

- IN = HIGH: Relais aus, COM-NC verbunden

- IN = LOW: Relais ein, COM-NO verbunden

- LED leuchtet wenn Relais ein (LOW)

### 6. Cygnus-Rail IR-Fernbedienung

**Protokoll:**

Standard:            Philips RC5
Carrier:             36kHz (kompatibel mit 38kHz Empfänger)
Address:             0x18 (Cygnus-Rail Standard)
Data Bits:           7 Bit Command
Toggle Bit:          Ja (für Repeat-Detection)

**Tasten-Codes:**

Taste 1:      0x51
Taste 2:      0x52
Taste 3:      0x53
Taste 4:      0x54
Licht:        0x50
Plus (+):     0x10
Minus (-):    0x11
Richtung:     0x0D

**Batterie:** 2x AAA (nicht im Lieferumfang)

---

## 📍 PIN-BELEGUNG ARDUINO MEGA

### Komplette Übersicht

═══════════════════════════════════════════════════════════════
                    ARDUINO MEGA 2560 PIN-MAP
═══════════════════════════════════════════════════════════════
POWER PINS:
  5V     → Display VCC, IR VCC, Relais VCC, TB6612 VCC
  GND    → Gemeinsame Masse (alle Komponenten)
  Vin    → Nicht verwendet (9V über DC-Buchse)
MOTOR CONTROL (TB6612):
  Pin 5  (PWM)  → TB6612 PWMA (31kHz Timer3)
  Pin 6  (Dig)  → TB6612 STBY
  Pin 7  (Dig)  → TB6612 AIN1
  Pin 8  (Dig)  → TB6612 AIN2
RELAIS ABSTELLGLEISE:
  Pin 10 (Dig)  → Relais 1 IN (Abstellgleis 1)
  Pin 11 (Dig)  → Relais 2 IN (Abstellgleis 2)
  Pin 24 (Dig)  → Relais 3 IN (Abstellgleis 3)
  Pin 25 (Dig)  → Relais 4 IN (Abstellgleis 4)
IR-EMPFÄNGER:
  Pin 22 (Dig)  → TSOP38238 OUT
TFT DISPLAY (SPI):
  Pin 47 (Dig)  → Display A0 (DC - Data/Command)
  Pin 48 (Dig)  → Display CS (Chip Select)
  Pin 49 (Dig)  → Display Reset
  Pin 51 (MOSI) → Display SDA (SPI Data)
  Pin 52 (SCK)  → Display SCK (SPI Clock)
UNUSED PINS:
  Pin 50 (MISO) → Frei (für SD-Card verwendbar)
  Pin 53 (SS)   → Frei (für weitere SPI-Geräte)
═══════════════════════════════════════════════════════════════

### Pin-Gruppen nach Funktion

**SPI-Bus (Display):**

- MOSI (Pin 51), SCK (Pin 52) = Shared SPI

- CS (Pin 48), DC (Pin 47), RST (Pin 49) = Display-spezifisch

**PWM-fähige Pins:**

- Pin 5 = Motor PWM (Timer3, 31kHz konfiguriert)

- Andere PWM-Pins bleiben frei für Erweiterungen

**Digital I/O:**

- Pins 6-8: Motor-Steuerung

- Pins 10-11, 24-25: Relais

- Pin 22: IR-Empfänger

---

## 🔌 VERDRAHTUNGSPLAN

### Komplett-Übersicht Verdrahtung

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     ARDUINO MEGA 2560                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  5V  ─┬─── Display VCC                                      │
│       ├─── Display LED                                      │
│       ├─── IR-Empfänger VCC                                 │
│       ├─── Relais 1-4 VCC                                   │
│       └─── TB6612 VCC                                       │
│                                                              │
│  GND ─┴─── Gemeinsame Masse (alle Komponenten)             │
│                                                              │
│  Pin 5  ───── TB6612 PWMA                                   │
│  Pin 6  ───── TB6612 STBY                                   │
│  Pin 7  ───── TB6612 AIN1                                   │
│  Pin 8  ───── TB6612 AIN2                                   │
│                                                              │
│  Pin 10 ───── Relais 1 IN                                   │
│  Pin 11 ───── Relais 2 IN                                   │
│  Pin 24 ───── Relais 3 IN                                   │
│  Pin 25 ───── Relais 4 IN                                   │
│                                                              │
│  Pin 22 ───── IR-Empfänger OUT                              │
│                                                              │
│  Pin 47 ───── Display A0 (DC)                               │
│  Pin 48 ───── Display CS                                    │
│  Pin 49 ───── Display Reset                                 │
│  Pin 51 ───── Display SDA                                   │
│  Pin 52 ───── Display SCK                                   │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────┐       ┌──────────────────┐
│  TB6612          │       │  MOTOR           │
├──────────────────┤       ├──────────────────┤
│ VM  ← 12-24V DC  │       │                  │
│ VCC ← 5V Arduino │       │                  │
│ GND ← GND        │       │                  │
│ A01 ────────────────────→│ +                │
│ A02 ────────────────────→│ -                │
└──────────────────┘       └──────────────────┘
┌──────────────────┐       ┌──────────────────┐
│  RELAIS 1-4      │       │  ABSTELLGLEIS    │
├──────────────────┤       ├──────────────────┤
│ COM ← Versorg. + │       │                  │
│ NO  ────────────────────→│ Weiche Richt. A  │
│ NC  ────────────────────→│ Weiche Richt. B  │
└──────────────────┘       └──────────────────┘

### Schritt-für-Schritt Verkabelung

#### SCHRITT 1: Stromversorgung (WICHTIG: ZUERST!)

1. Arduino GND → Gemeinsame Masse-Schiene
2. Arduino 5V → 5V-Schiene
3. Display GND → Masse-Schiene
4. Display VCC → 5V-Schiene
5. Display LED → 5V-Schiene (oder PWM für Dimmen)
6. IR GND → Masse-Schiene
7. IR VCC → 5V-Schiene
8. Relais 1-4 GND → Masse-Schiene
9. Relais 1-4 VCC → 5V-Schiene
10. TB6612 VCC → 5V-Schiene
11. TB6612 GND → Masse-Schiene

**Prüfung:** LED am Display sollte leuchten (blau/weiß)

#### SCHRITT 2: Display-Verbindungen (SPI)

Display SCK   → Arduino Pin 52 (SCLK)
Display SDA   → Arduino Pin 51 (MOSI)
Display A0    → Arduino Pin 47 (DC)
Display Reset → Arduino Pin 49 (RST)
Display CS    → Arduino Pin 48 (CS)

**Kabellänge:** Max. 20cm für stabiles SPI-Signal

#### SCHRITT 3: Motor-Treiber (TB6612)

TB6612 PWMA → Arduino Pin 5
TB6612 AIN1 → Arduino Pin 7
TB6612 AIN2 → Arduino Pin 8
TB6612 STBY → Arduino Pin 6
TB6612 VM   → Motor-Netzteil + (12-24V)
TB6612 GND  → Motor-Netzteil - UND Arduino GND
TB6612 A01  → Motor +
TB6612 A02  → Motor -

**WICHTIG:** Gemeinsame Masse zwischen Arduino und Motor-Netzteil!

#### SCHRITT 4: Relais-Module

Relais 1 IN → Arduino Pin 10
Relais 2 IN → Arduino Pin 11
Relais 3 IN → Arduino Pin 24
Relais 4 IN → Arduino Pin 25
Je Relais:
  COM → Weichen-Stromversorgung +
  NO  → Weiche Spule Richtung A
  NC  → Weiche Spule Richtung B

#### SCHRITT 5: IR-Empfänger

IR OUT → Arduino Pin 22
IR GND → Masse
IR VCC → 5V

**Position:** Freie Sicht zur Fernbedienung, min. 10cm von Relais

---

## ⚡ STROMVERSORGUNG

### Spannungs-Übersicht

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  KOMPONENTE          │  SPANNUNG  │  STROM      │  QUELLE   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Arduino Mega        │  9V        │  ~200mA     │  Netzteil │
│  Display (5V Logik)  │  5V        │  ~60mA      │  Arduino  │
│  IR-Empfänger        │  5V        │  ~0.4mA     │  Arduino  │
│  Relais (4x)         │  5V        │  ~280mA     │  Arduino  │
│  TB6612 Logik        │  5V        │  ~10mA      │  Arduino  │
│  TB6612 Motor        │  12-24V    │  bis 1.2A   │  Extern   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  GESAMT 5V           │  5V        │  ~550mA     │           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Netzteile

**Arduino-Netzteil:**

- Spannung: 9V DC (7-12V möglich)

- Strom: min. 1A (empfohlen: 1.5A)

- Anschluss: 2.1mm DC-Hohlstecker (Center Positive)

- Typ: Schaltnetzteil oder Trafo

**Motor-Netzteil:**

- Spannung: 12-24V DC (je nach Motor)

- Strom: min. 1.5A (je nach Motor)

- Gemeinsame Masse mit Arduino!

- Typ: Schaltnetzteil (stabilisiert)

### Stromverbrauch-Kalkulation

5V Rail (vom Arduino):
  Display:      60mA
  IR:            0.4mA
  4x Relais:    280mA (70mA je)
  TB6612 Logik: 10mA
  Reserve:      150mA
  ─────────────────
  GESAMT:       ~500mA
Arduino Mega kann liefern: max. 800mA (über Vin)
→ Ausreichend! ✅

**Bei mehr als 4 Relais:** Externes 5V Netzteil empfohlen!

### Masse-Verbindung (KRITISCH!)

┌─────────────┐
                   │  Masse-Rail │
                   └──────┬──────┘
                          │
          ┌───────────────┼───────────────┐
          │               │               │
     Arduino GND    Motor-Netzteil    Relais-GND
                         GND

**Alle GND-Pins MÜSSEN verbunden sein!**

---

## 📊 SCHALTPLAN

### Vereinfachter Schaltplan

┌────────────────────┐
                    │  ARDUINO MEGA 2560 │
                    └─────────┬──────────┘
                              │
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        │                     │                     │
        │                     │                     │
   ┌────▼────┐           ┌───▼───┐            ┌────▼────┐
   │ TB6612  │           │  TFT  │            │ IR-RX   │
   │ Motor   │           │ SPI   │            │ Pin 22  │
   │ Driver  │           │Display│            │ RC5     │
   └────┬────┘           └───────┘            └─────────┘
        │
   ┌────▼────┐
   │  MOTOR  │
   │ 12-24V  │
   └─────────┘
        │
   ┌────┴────┬─────────┬─────────┬─────────┐
   │         │         │         │         │
┌──▼──┐  ┌──▼──┐  ┌──▼──┐  ┌──▼──┐
│ REL │  │ REL │  │ REL │  │ REL │
│  1  │  │  2  │  │  3  │  │  4  │
└──┬──┘  └──┬──┘  └──┬──┘  └──┬──┘
   │        │        │        │
   ▼        ▼        ▼        ▼
Gleis 1  Gleis 2  Gleis 3  Gleis 4

---

## 🔨 MONTAGE-HINWEISE

### Reihenfolge der Montage

1. **Testaufbau auf Steckbrett**

- Alle Komponenten testen

- Software debuggen

- Kabel-Längen ermitteln

2. **Gehäuse vorbereiten**

- Ausschnitte für Display

- Bohrungen für Arduino-Befestigung

- Kabelkanäle planen

3. **Komponenten fixieren**

- Arduino mit Abstandsbolzen

- Display von vorne einsetzen

- TB6612 nahe Motor-Anschluss

- Relais gruppiert montieren

4. **Verkabelung**

- Gemeinsame Masse-Schiene

- Stromversorgung zuerst

- Signal-Kabel danach

- Beschriftung anbringen

5. **Tests**

- Einzelne Funktionen testen

- Volltest mit allen Komponenten

- Langzeittest (24h)

### Kabel-Organisation

FARB-CODE (Empfehlung):
  ROT    → +5V / VCC
  SCHWARZ→ GND / Masse
  GELB   → PWM-Signale
  GRÜN   → Digital Signale
  BLAU   → SPI (Display)
  ORANGE → Motor-Anschluss
  WEISS  → Relais

### Schutz-Maßnahmen

✅ **Trennen der Masse-Ebenen:**

- Logik-Masse (Arduino, Display, IR)

- Leistungs-Masse (Motor, Relais)

- Verbunden nur an einem Punkt (Star-Ground)

✅ **EMI-Schutz:**

- Motor-Kabel verdrillen

- Relais-Kabel von Signal-Leitungen trennen

- Ferrit-Ringe an Motor-Leitungen

✅ **Schutz-Dioden:**

- Bereits in Relais-Modulen (Flyback)

- TB6612 hat interne Schutzschaltung

✅ **Sicherungen:**

- 1A Sicherung auf 5V-Schiene (optional)

- 2A Sicherung auf Motor-Netzteil

---

## 📏 ABMESSUNGEN & PLATZBEDARF

Komponente           L x B x H (mm)      Montage
─────────────────────────────────────────────────
Arduino Mega         101 x 54 x 15      4x M3 Bohrung
Display TFT          51 x 35 x 5        2x M2 Bohrung
TB6612 Board         20 x 20 x 5        2x M2.5 Bohrung
Relais-Modul (je)    38 x 15 x 18       2x M3 Bohrung
IR-Empfänger         6 x 6 x 7          Durchsteckmontage
GESAMT-PLATZBEDARF:
  Grundfläche: ~15cm x 12cm
  Höhe: ~4cm (ohne Kabel)

### Empfohlenes Gehäuse

Mindestgröße: 20cm x 15cm x 6cm
Material: ABS oder Aluminium
Features:
  - Lüftungsschlitze für TB6612
  - Display-Ausschnitt vorne
  - Kabelausgang hinten
  - Befestigungslöcher

---

## ⚠️ SICHERHEITSHINWEISE

### WARNUNG - ELEKTRISCHE SICHERHEIT

⚠️ **Netzspannung (230V):**

- Niemals Relais-Kontakte direkt an 230V!

- Nur niedrige Spannungen schalten (12-24V)

- Bei 230V: Optokoppler + professionelles Relais

⚠️ **Kurzschluss-Schutz:**

- Niemals Motor-Spannung (VM) mit 5V verbinden

- Polarität bei DC-Netzteilen beachten

- Sicherungen verwenden

⚠️ **Wärmeentwicklung:**

- TB6612 kann bei >1A warm werden

- Ausreichende Belüftung

- Optional: Kühlkörper auf TB6612

⚠️ **ESD-Schutz:**

- Vor Arbeit an Komponenten erden

- Display ist empfindlich gegen statische Entladung

---

**Ende der Hardware-Dokumentation**

Bei Fragen zur Hardware-Konfiguration siehe auch:

- VERKABELUNGS_CHECKLISTE.txt

- AZDELIVERY_PIN_BELEGUNG.txt

# 3. SOFTWARE-DOKUMENTATION

## Cygnus-Rail Controller - Code-Struktur & Funktionen

**Version:** 2.3b

**Datum:** Februar 2026

**Programmiersprache:** C++ (Arduino)

---

## 📋 INHALTSVERZEICHNIS

1. [Projekt-Struktur](#projekt-struktur)

2. [Bibliotheken](#bibliotheken)

3. [Globale Variablen](#globale-variablen)

4. [Funktions-Übersicht](#funktions-übersicht)

5. [Detaillierte Funktions-Beschreibung](#detaillierte-funktions-beschreibung)

6. [PWM-Konfiguration](#pwm-konfiguration)

7. [Display-Update-Logik](#display-update-logik)

8. [IR-Protokoll-Handler](#ir-protokoll-handler)

9. [Anpassungen & Erweiterungen](#anpassungen--erweiterungen)

---

## 📁 PROJEKT-STRUKTUR

### Datei-Übersicht

MOBA_TRAFO_CYGNUS-RAIL_IR_Enhanced/
│
├── MOBA_TRAFO_CYGNUS-RAIL_IR_Enhanced.ino   (Haupt-Programm)
│
└── README_KOMPLETT.md                     (Diese Doku)

**Wichtig:** Nur EINE .ino Datei pro Ordner!

### Code-Abschnitte

Das Programm ist in folgende Abschnitte gegliedert:

// 1. INCLUDES & DEFINES
//    - Bibliotheken
//    - Pin-Definitionen
//    - Konstanten
// 2. GLOBALE VARIABLEN
//    - Zustands-Variablen
//    - Display-Objekt
//    - Status-Speicher
// 3. HILFSFUNKTIONEN
//    - PWM-Setup
//    - Display-Funktionen
//    - Motor-Steuerung
// 4. SETUP()
//    - Hardware-Initialisierung
//    - Display-Willkommens-Screen
// 5. LOOP()
//    - IR-Handler
//    - Motor-Update
//    - Display-Update
//    - Status-Ausgabe
// 6. IR-HANDLER
//    - RC5-Decode
//    - Tasten-Funktionen
// 7. DISPLAY-FUNKTIONEN
//    - Layout-Rendering
//    - Update-Optimierung

---

## 📚 BIBLIOTHEKEN

### Erforderliche Libraries

#include <Arduino.h>          // Arduino Core
#include <IRremote.h>         // IR-Empfang (v3.x+)
#include <Adafruit_GFX.h>     // Grafik-Basis
#include <Adafruit_ST7735.h>  // ST7735 Display-Treiber
#include <SPI.h>              // SPI-Kommunikation

### Library-Versionen (getestet)

| Library | Version | Repository |

|---------|---------|------------|

| IRremote | 4.x | https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote |

| Adafruit GFX | 1.11.x | https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library |

| Adafruit ST7735 | 1.10.x | https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library |

| SPI | Built-in | Arduino Core |

### Installation

Arduino IDE → Tools → Manage Libraries...
1. Suche: "IRremote" → Install (von shirriff/z3t0)
2. Suche: "Adafruit GFX" → Install
3. Suche: "Adafruit ST7735" → Install

---

## 🔧 GLOBALE VARIABLEN

### Pin-Definitionen

// ===== TB6612 MOTORTREIBER =====
#define PWMA 5      // Timer3 OC3A (31kHz PWM)
#define AIN1 7      // Richtung A
#define AIN2 8      // Richtung B
#define STBY 6      // Standby (HIGH = aktiv)
// ===== IR-EMPFÄNGER =====
#define IR_PIN 22           // IR-Signal Eingang
#define RC5_ADDRESS 0x18    // RC5-Protokoll Adresse
// ===== RELAIS ABSTELLGLEISE =====
#define RELAY_ABSTELLGLEIS_1  10
#define RELAY_ABSTELLGLEIS_2  11
#define RELAY_ABSTELLGLEIS_3  24
#define RELAY_ABSTELLGLEIS_4  25
// ===== TFT DISPLAY =====
#define TFT_CS     48       // Chip Select
#define TFT_RST    49       // Reset
#define TFT_DC     47       // Data/Command (Display-Pin "A0")
// MOSI = Pin 51 (SDA)
// SCLK = Pin 52 (SCK)

### Enumerationen

// Betriebsmodi
enum OperationMode {
  MODE_MOTORTYPE,      // Motortyp-Auswahl
  MODE_ABSTELLGLEIS    // Abstellgleis-Steuerung
};
// Motortypen
enum MotorType {
  MOTOR_3POL,          // 3-Pol Motor (linear)
  MOTOR_5POL,          // 5-Pol Motor (quadratisch)
  MOTOR_GLOCKENANKER,  // Glockenanker (Potenz 1.6)
  MOTOR_HOCHLEISTUNG   // Hochleistung (Potenz 1.3)
};

### Status-Variablen

// Aktueller Zustand
OperationMode currentMode = MODE_MOTORTYPE;
MotorType currentMotor = MOTOR_5POL;
bool directionForward = true;
int speedPercent = 0;
// Abstellgleis-Status
bool abstellgleis[4] = {false, false, false, false};
// Display-Update-Management
unsigned long lastDisplayUpdate = 0;
const unsigned long DISPLAY_UPDATE_INTERVAL = 300;  // ms
// Change Detection (für effizientes Display-Update)
static int lastSpeedPercent = -1;
static bool lastDirectionForward = true;
static MotorType lastMotorType = MOTOR_5POL;
static OperationMode lastMode = MODE_MOTORTYPE;
static bool lastAbstellgleis[4] = {false, false, false, false};
static bool displayNeedsUpdate = true;

### Display-Objekt

// TFT Display Objekt
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);

---

## 📊 FUNKTIONS-ÜBERSICHT

### Haupt-Funktionen

| Funktion | Zweck | Aufgerufen von |

|----------|-------|---------------|

| `setup()` | Hardware-Initialisierung | Arduino Core |

| `loop()` | Haupt-Schleife | Arduino Core |

| `handleIR()` | IR-Signal verarbeiten | loop() |

| `updateDisplay(int pwm)` | Display aktualisieren | loop() |

| `printStatus(int pwm)` | Serieller Status | loop() |

### Motor-Funktionen

| Funktion | Parameter | Rückgabe | Zweck |

|----------|-----------|----------|-------|

| `setupPWM_Timer3()` | - | void | 31kHz PWM konfigurieren |

| `setPWM(uint8_t)` | value (0-255) | void | PWM-Wert setzen |

| `setDirection(bool)` | forward | void | Motor-Richtung setzen |

| `calculatePWM(float)` | speed (0.0-1.0) | int | PWM aus Geschwindigkeit berechnen |

### Display-Funktionen

| Funktion | Parameter | Rückgabe | Zweck |

|----------|-----------|----------|-------|

| `setupDisplay()` | - | void | Display initialisieren |

| `updateDisplay(int)` | pwm | void | Display-Inhalt aktualisieren |

---

## 🔍 DETAILLIERTE FUNKTIONS-BESCHREIBUNG

### setup()

**Zweck:** Initialisierung aller Hardware-Komponenten beim Start

void setup() {
  // 1. Motor-Pins konfigurieren
  pinMode(AIN1, OUTPUT);
  pinMode(AIN2, OUTPUT);
  pinMode(STBY, OUTPUT);
  digitalWrite(STBY, LOW);    // Motor initial aus
  // 2. Relais-Pins konfigurieren
  pinMode(RELAY_ABSTELLGLEIS_1, OUTPUT);
  // ... (alle 4 Relais)
  digitalWrite(RELAY_ABSTELLGLEIS_1, HIGH);  // Relais aus (aktiv LOW)
  // 3. PWM konfigurieren
  setupPWM_Timer3();  // 31kHz auf Pin 5
  // 4. IR-Empfänger starten
  IrReceiver.begin(IR_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);
  // 5. Serielle Kommunikation
  Serial.begin(9600);
  // 6. Display initialisieren
  setupDisplay();
  // 7. Motor aktivieren
  digitalWrite(STBY, HIGH);  // TB6612 einschalten
  Serial.println("=== System bereit ===");
}

**Wichtige Schritte:**

1. Alle Outputs initialisieren (LOW/HIGH)

2. PWM-Timer konfigurieren (31kHz)

3. IR-Library starten

4. Display mit Willkommens-Screen

5. Motor-Treiber aktivieren

---

### loop()

**Zweck:** Haupt-Schleife, wird kontinuierlich ausgeführt

void loop() {
  // 1. IR-Befehle verarbeiten
  handleIR();
  // 2. PWM-Wert berechnen
  int pwm = calculatePWM(speedPercent / 100.0);
  // 3. Motor-Richtung setzen
  setDirection(directionForward);
  // 4. PWM-Wert an Motor
  setPWM(pwm);
  // 5. Serielle Statusausgabe
  printStatus(pwm);
  // 6. Display aktualisieren
  updateDisplay(pwm);
}

**Ablauf:**

1. IR → Befehle empfangen und verarbeiten

2. PWM → Aus Prozent (0-100%) PWM-Wert (0-255) berechnen

3. Richtung → Motor-Richtung setzen (H-Bridge)

4. PWM → Motor mit berechneter Geschwindigkeit ansteuern

5. Serial → Status-Info ausgeben (alle 500ms)

6. Display → Anzeige aktualisieren (alle 300ms)

---

### setupPWM_Timer3()

**Zweck:** Konfiguriert Timer3 für 31kHz PWM auf Pin 5

void setupPWM_Timer3() {
  pinMode(PWMA, OUTPUT);
  // Fast PWM, 8-bit, no prescaler
  // Frequenz = 16MHz / (1 * 256) = 62.5kHz / 2 = 31.25kHz
  TCCR3A = _BV(COM3A1) | _BV(WGM30);   // Non-inverting, Fast PWM 8-bit
  TCCR3B = _BV(WGM32) | _BV(CS30);     // Fast PWM, No prescaler
  OCR3A = 0;  // Initial PWM = 0
}

**Register-Konfiguration:**

- `TCCR3A`: Timer/Counter Control Register A

- `COM3A1`: Non-Inverting Mode (Clear on match)

- `WGM30`: Fast PWM Mode (Part 1)

- `TCCR3B`: Timer/Counter Control Register B

- `WGM32`: Fast PWM Mode (Part 2)

- `CS30`: No Prescaler (clk/1)

**Ergebnis:** 31.25kHz PWM-Frequenz (unhörbar für Menschen)

---

### calculatePWM(float speed)

**Zweck:** Berechnet PWM-Wert basierend auf Motortyp und Geschwindigkeit

int calculatePWM(float speed) {
  if (speed <= 0.0) return 0;
  switch (currentMotor) {
    case MOTOR_3POL:
      // Linear: y = 95 + (255-95) * x/100
      return map(constrain(speed * 100, 5, 100), 
                 5, 100, 95, 255);
    case MOTOR_5POL:
      // Quadratisch: y = 75 + (255-75) * (x²/100²)
      return map(constrain(speed * speed * 100, 0, 100), 
                 0, 100, 75, 255);
    case MOTOR_GLOCKENANKER:
      // Potenz 1.6: y = 45 + (220-45) * (x^1.6/100^1.6)
      return map(constrain(pow(speed, 1.6) * 100, 0, 100), 
                 0, 100, 45, 220);
    case MOTOR_HOCHLEISTUNG:
      // Potenz 1.3: y = 60 + (240-60) * (x^1.3/100^1.3)
      return map(constrain(pow(speed, 1.3) * 100, 0, 100), 
                 0, 100, 60, 240);
  }
  return 0;
}

**Kennlinien-Grafik:**

PWM
255 │                              ╱───  3-Pol (Linear)
    │                          ╱───
    │                      ╱───
200 │                  ╱───
    │              ╱───────────────────  5-Pol (Quadr.)
    │          ╱───
150 │      ╱───  
    │  ╱─────────────────────────────── Glockenanker
100 │╱─────────────────────────────────  Hochleistung
    │
  0 └────────────────────────────────────────────
    0%        25%        50%        75%       100%
                    Geschwindigkeit

**Warum verschiedene Kennlinien?**

- **3-Pol:** Robuste, alte Motoren → höherer Mindestwert

- **5-Pol:** Moderne Motoren → sanfter Anlauf (quadratisch)

- **Glockenanker:** Präzisions-Motoren → sehr niedriger Start

- **Hochleistung:** Kompromiss zwischen Linear und Quadratisch

---

### handleIR()

**Zweck:** IR-Signale empfangen und verarbeiten

void handleIR() {
  // Auf neue Daten warten
  if (!IrReceiver.decode()) return;
  // Protokoll und Adresse prüfen
  if (IrReceiver.decodedIRData.protocol != RC5 ||
      IrReceiver.decodedIRData.address != RC5_ADDRESS) {
    IrReceiver.resume();
    return;
  }
  uint8_t cmd = IrReceiver.decodedIRData.command;
  bool repeat = IrReceiver.decodedIRData.flags & IRDATA_FLAGS_IS_REPEAT;
  // Befehle verarbeiten
  switch (cmd) {
    case 0x10:  // + Taste
      speedPercent = min(100, speedPercent + 5);
      displayNeedsUpdate = true;
      break;
    case 0x11:  // - Taste
      speedPercent = max(0, speedPercent - 5);
      displayNeedsUpdate = true;
      break;
    case 0x0D:  // Richtung
      if (!repeat) {
        directionForward = !directionForward;
        displayNeedsUpdate = true;
      }
      break;
    case 0x50:  // Licht (Modus umschalten)
      if (!repeat) {
        currentMode = (currentMode == MODE_MOTORTYPE) 
                      ? MODE_ABSTELLGLEIS 
                      : MODE_MOTORTYPE;
        displayNeedsUpdate = true;
      }
      break;
    case 0x51:  // Taste 1
      if (!repeat) {
        if (currentMode == MODE_MOTORTYPE) {
          currentMotor = MOTOR_3POL;
        } else {
          abstellgleis[0] = !abstellgleis[0];
          digitalWrite(RELAY_ABSTELLGLEIS_1, 
                       abstellgleis[0] ? LOW : HIGH);
        }
        displayNeedsUpdate = true;
      }
      break;
    // ... (Tasten 2-4 analog)
  }
  IrReceiver.resume();  // Bereit für nächstes Signal
}

**Wichtige Konzepte:**

1. **Repeat-Detection:** `!repeat` verhindert Mehrfach-Auslösung

2. **Modus-abhängig:** Gleiche Taste, andere Funktion

3. **displayNeedsUpdate:** Markiert, dass Display aktualisiert werden muss

---

### updateDisplay(int pwm)

**Zweck:** Display-Inhalt aktualisieren (nur bei Änderungen)

void updateDisplay(int pwm) {
  // Change Detection - nur updaten wenn nötig
  bool hasChanged = false;
  if (speedPercent != lastSpeedPercent) hasChanged = true;
  if (directionForward != lastDirectionForward) hasChanged = true;
  if (currentMotor != lastMotorType) hasChanged = true;
  if (currentMode != lastMode) hasChanged = true;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    if (abstellgleis[i] != lastAbstellgleis[i]) hasChanged = true;
  }
  // Nur updaten wenn Änderung UND genug Zeit vergangen
  if (!hasChanged && !displayNeedsUpdate) return;
  if (millis() - lastDisplayUpdate < DISPLAY_UPDATE_INTERVAL) return;
  lastDisplayUpdate = millis();
  displayNeedsUpdate = false;
  // Werte für nächsten Vergleich speichern
  lastSpeedPercent = speedPercent;
  // ... (alle anderen auch)
  // === DISPLAY RENDERING ===
  // Text mit schwarzem Hintergrund überschreiben (kein fillScreen!)
  // Überschrift
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextColor(ST77XX_CYAN, ST77XX_BLACK);
  tft.setCursor(5, 2);
  tft.print(currentMode == MODE_MOTORTYPE 
            ? "MOTOR MODUS " 
            : "ABSTELLGLEIS");
  // ... (alle weiteren Texte)
}

**Optimierungen:**

1. **Change Detection:** Nur bei Änderung updaten

2. **Time-Throttling:** Max. alle 300ms

3. **Kein fillScreen():** Flackern vermeiden

4. **Text mit Hintergrund:** Überschreibt alte Zeichen sauber

---

## ⚙️ PWM-KONFIGURATION

### Timer3 Register-Details

**Timer3 auf Arduino Mega:**

- **Output Pin:** OC3A (Pin 5)

- **Modus:** Fast PWM, 8-bit

- **Prescaler:** 1 (kein Prescaler)

- **Frequenz:** 16MHz / 256 / 1 = 62.5kHz → durch Toggle auf 31.25kHz

**Register-Bits:**

// TCCR3A (Timer/Counter Control Register A)
Bit 7-6: COM3A[1:0] = 10 (Non-inverting mode)
Bit 5-4: COM3B[1:0] = 00 (Not used)
Bit 3-2: Reserved
Bit 1-0: WGM3[1:0] = 01 (Fast PWM, Part 1)
// TCCR3B (Timer/Counter Control Register B)
Bit 7: Reserved
Bit 6-5: Reserved
Bit 4-3: WGM3[3:2] = 01 (Fast PWM, Part 2)
Bit 2-0: CS3[2:0] = 001 (No prescaler)
// OCR3A (Output Compare Register A)
0-255: PWM Duty Cycle

**Warum 31kHz?**

- Oberhalb menschlichem Hörbereich (20kHz)

- Laufruhiger Motorbetrieb

- Weniger Vibrationen

- Bessere Effizienz

---

## 🖥️ DISPLAY-UPDATE-LOGIK

### Flacker-freies Update

**Problem bei fillScreen():**

Zeit →
 0ms: fillScreen(BLACK)  ← Display schwarz (sichtbar!)
50ms: Text schreiben     ← Text erscheint
100ms: fillScreen(BLACK) ← Display schwarz (Flackern!)
150ms: Text schreiben
...

**Lösung: Text mit Hintergrund:**

// FALSCH (flackert):
tft.setTextColor(ST77XX_CYAN);
tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);  // ← Komplett löschen
tft.print("MOTOR MODUS");
// RICHTIG (kein Flackern):
tft.setTextColor(ST77XX_CYAN, ST77XX_BLACK);  // ← Mit Hintergrund!
tft.print("MOTOR MODUS   ");  // ← Leerzeichen überschreiben alte Zeichen

### Layout-Positionierung

**Y-Positionen (kompakt für 128px Höhe):**

Y-Pos  | Element                  | Textgröße
─────────────────────────────────────────────
Y=2    | Überschrift (Modus)      | 2 (16px)
Y=24   | Geschwindigkeit          | 1 (8px)
Y=37   | Richtung                 | 1 (8px)
Y=53   | Motortyp/Gleis-Header    | 1 (8px)
Y=71   | Tasten-Header            | 1 (8px)
Y=83   | Tasten Zeile 1           | 1 (8px)
Y=95   | Tasten Zeile 2           | 1 (8px)
Y=107  | (Reserve)                | 1 (8px)
Y=115  | Licht=Wechsel            | 1 (8px)
Y=123  | (Ende Text bei Y=115+8)
Y=128  | (Display-Ende)

**Gesamt:** 115 + 8 = 123px → passt in 128px Display! ✅

---

## 📡 IR-PROTOKOLL-HANDLER

### RC5-Protokoll Details

**RC5 Format:**

┌─────┬─────┬─────────┬──────────────┐
│ S1  │ S2  │ Toggle  │   Address    │   Command   │
│ (1) │ (1) │  (1)    │    (5)       │    (6)      │
└─────┴─────┴─────────┴──────────────┴─────────────┘
  13    12      11        10-6            5-0
Gesamt: 14 Bits (inkl. Start-Bits)

**Cygnus-Rail-Spezifikation:**

- Address: 0x18 (binär: 11000)

- Commands: siehe Tabelle

- Toggle-Bit: Wechselt bei jedem Tastendruck

**Repeat-Detection:**

bool repeat = IrReceiver.decodedIRData.flags & IRDATA_FLAGS_IS_REPEAT;
if (!repeat) {
  // Nur bei NEUEM Tastendruck ausführen
  directionForward = !directionForward;
}

**Warum wichtig?**

- Vermeidet ungewollte Mehrfach-Auslösung

- Taste gedrückt halten = mehrere Signale

- Toggle-Funktionen nur bei neuem Tastendruck

---

## 🔨 ANPASSUNGEN & ERWEITERUNGEN

### Eigene Motortypen hinzufügen

// 1. Enum erweitern
enum MotorType {
  MOTOR_3POL,
  MOTOR_5POL,
  MOTOR_GLOCKENANKER,
  MOTOR_HOCHLEISTUNG,
  MOTOR_CUSTOM  // ← Neu
};
// 2. calculatePWM() erweitern
case MOTOR_CUSTOM:
  // Eigene Kennlinie
  return map(constrain(pow(speed, 1.8) * 100, 0, 100), 
             0, 100, 30, 200);
// 3. Display-Text hinzufügen
case MOTOR_CUSTOM:
  tft.print("Custom    ");
  break;

### Mehr Abstellgleise

// 1. Pins definieren
#define RELAY_ABSTELLGLEIS_5  26
#define RELAY_ABSTELLGLEIS_6  27
// 2. Array erweitern
bool abstellgleis[6] = {false, false, false, false, false, false};
// 3. Setup erweitern
pinMode(RELAY_ABSTELLGLEIS_5, OUTPUT);
pinMode(RELAY_ABSTELLGLEIS_6, OUTPUT);
// 4. handleIR() erweitern (weitere IR-Codes)
case 0x55:  // Neue Taste
  abstellgleis[4] = !abstellgleis[4];
  digitalWrite(RELAY_ABSTELLGLEIS_5, abstellgleis[4] ? LOW : HIGH);
  break;

### Geschwindigkeits-Schritte ändern

// Aktuell: ±5%
case 0x10:  // +
  speedPercent = min(100, speedPercent + 5);
  break;
// Feiner (±1%):
case 0x10:
  speedPercent = min(100, speedPercent + 1);
  break;
// Gröber (±10%):
case 0x10:
  speedPercent = min(100, speedPercent + 10);
  break;

### Display-Update-Rate ändern

// Aktuell: 300ms
const unsigned long DISPLAY_UPDATE_INTERVAL = 300;
// Schneller (200ms):
const unsigned long DISPLAY_UPDATE_INTERVAL = 200;
// Langsamer (500ms, schont Display):
const unsigned long DISPLAY_UPDATE_INTERVAL = 500;

### PWM-Frequenz ändern

// Aktuell: 31kHz (Prescaler 1, 8-bit)
void setupPWM_Timer3() {
  TCCR3A = _BV(COM3A1) | _BV(WGM30);
  TCCR3B = _BV(WGM32) | _BV(CS30);  // CS30 = Prescaler 1
}
// 15.6kHz (Prescaler 2):
TCCR3B = _BV(WGM32) | _BV(CS31);
// 7.8kHz (Prescaler 4):
TCCR3B = _BV(WGM32) | _BV(CS30) | _BV(CS31);
// 3.9kHz (Prescaler 8):
TCCR3B = _BV(WGM32) | _BV(CS32);

**Achtung:** Niedrigere Frequenzen können hörbar werden!

---

## 📈 PERFORMANCE-OPTIMIERUNG

### Aktueller Ressourcen-Verbrauch

Flash Memory:    ~18KB / 256KB (7%)
SRAM:           ~1.2KB / 8KB (15%)
Loop Time:      ~2-5ms (ohne Display-Update)
                ~50-80ms (mit Display-Update)

### Optimierungs-Möglichkeiten

**1. String-Konstanten in PROGMEM:**

const char msg_motor[] PROGMEM = "MOTOR MODUS";
// Spart SRAM, nutzt Flash

**2. Display-Buffer reduzieren:**

// Nur geänderte Bereiche updaten
if (speedPercent != lastSpeedPercent) {
  // Nur Geschwindigkeits-Zeile updaten
}

**3. Loop-Optimierung:**

// Nicht in jedem Loop-Durchlauf:
if (millis() - lastCheck > 100) {
  // Nur alle 100ms
}

---

## 🐛 DEBUGGING

### Serial Debug Output

**Aktivieren:**

#define DEBUG 1  // Am Anfang der .ino
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Speed: ");
  Serial.println(speedPercent);
#endif

**Status-Ausgabe:**

Mode:MOTOR Speed:45% PWM:150 Dir:V Motor:1
Mode:GLEIS Speed:30% PWM:90 Dir:R Gleise:1010

### Häufige Fehler

**1. Display flackert:**

→ `fillScreen()` entfernen, Text mit Hintergrund schreiben

**2. Relais schalten nicht:**

→ Prüfen: Aktiv LOW? `digitalWrite(pin, LOW)` schaltet ein

**3. Motor läuft nicht:**

→ Prüfen: `STBY` auf HIGH? PWM > 0?

**4. IR funktioniert nicht:**

→ Prüfen: RC5 Address 0x18? Batterie in Fernbedienung?

---

**Ende der Software-Dokumentation**

Für Code-Beispiele siehe:

- MOBA_TRAFO_CYGNUS-RAIL_IR_Enhanced.ino (Haupt-Code)

- Arduino Reference: https://www.arduino.cc/reference/en/

# 4. BEDIENUNGSANLEITUNG

## Cygnus-Rail Controller mit TFT-Display

**Version:** 2.3b

**Datum:** Februar 2026

---

## 📋 INHALTSVERZEICHNIS

1. [Erste Schritte](#erste-schritte)

2. [Bedien-Elemente](#bedien-elemente)

3. [Display-Anzeige](#display-anzeige)

4. [Betriebsmodi](#betriebsmodi)

5. [Motortypen](#motortypen)

6. [Abstellgleis-Steuerung](#abstellgleis-steuerung)

7. [Tipps & Tricks](#tipps--tricks)

8. [Fehlerbehebung](#fehlerbehebung)

---

## 🚀 ERSTE SCHRITTE

### System einschalten

1. **Stromversorgung anschließen:**

- Arduino-Netzteil einstecken (9V)

- Motor-Netzteil einstecken (12-24V je nach Motor)

2. **System startet:**

- Display leuchtet auf

- Zeigt "CYGNUS-RAIL IR-Steuer."

- Dann "AZDelivery v1.2"

- Nach 2 Sekunden: Hauptbildschirm

3. **Hauptbildschirm erscheint:**

```

┌────────────────────────┐

│ MOTOR MODUS            │

│ Speed: 0% (0)          │

│ Richtung: Vorwaerts    │

│ Motortyp: 5-Pol        │

│ Tasten:                │

│ 1:3Pol 2:5Pol          │

│ 3:Glock 4:High         │

│                        │

│ Licht=Wechsel          │

└────────────────────────┘

```

4. **Fernbedienung prüfen:**

- Schieber auf Position 1

- Batterien eingelegt? (2x AAA)

- Taste drücken → Display reagiert?

**System ist bereit!** ✅

---

## 🎮 BEDIEN-ELEMENTE

### Cygnus-Rail IR-Fernbedienung

┌─────────────────────┐
│   CYGNUS-RAIL           │
│                     │
│   [1] [2] [3] [4]   │  ← Funktionstasten
│                     │
│      [Licht]        │  ← Modus umschalten
│                     │
│   [+]       [-]     │  ← Geschwindigkeit
│                     │
│   [Richtung]        │  ← Vorw./Rückw.
│                     │
│  Schieber: [Pos 1]  │  ← WICHTIG!
└─────────────────────┘

### Tasten-Funktionen (abhängig vom Modus)

| Taste | MOTOR MODUS | ABSTELLGLEIS MODUS |

|-------|-------------|-------------------|

| **Taste 1** | Motor 3-Pol | Gleis 1 AN/AUS |

| **Taste 2** | Motor 5-Pol | Gleis 2 AN/AUS |

| **Taste 3** | Motor Glockenanker | Gleis 3 AN/AUS |

| **Taste 4** | Motor Hochleistung | Gleis 4 AN/AUS |

| **Licht** | → Wechsel zu ABSTELLGLEIS | → Wechsel zu MOTOR |

| **+** | Geschwindigkeit +5% | Geschwindigkeit +5% |

| **-** | Geschwindigkeit -5% | Geschwindigkeit -5% |

| **Richtung** | Vorwärts ↔ Rückwärts | Vorwärts ↔ Rückwärts |

---

## 📺 DISPLAY-ANZEIGE

### Display-Layout Übersicht

**Zeile 1: Modus-Anzeige (CYAN)**

- Zeigt aktuellen Betriebsmodus

- "MOTOR MODUS" oder "ABSTELLGLEIS"

**Zeile 2: Geschwindigkeit (GELB)**

- Format: "Speed: XX% (PWM)"

- Beispiel: "Speed: 45% (150)"

- 0-100% in 5%-Schritten

**Zeile 3: Richtung (GRÜN)**

- "Richtung: Vorwaerts" oder

- "Richtung: Rueckwaerts"

**Zeile 4-7: Modus-abhängig**

- Im MOTOR MODUS: Motortyp + Tastenbelegung

- Im ABSTELLGLEIS MODUS: Gleis-Status

**Zeile 8: Hinweis (GELB)**

- "Licht=Wechsel"

- Erinnerung an Modus-Umschaltung

### Farb-Bedeutung

| Farbe | Bedeutung |

|-------|-----------|

| 🔵 CYAN | Überschrift (Modus) |

| 🟡 GELB | Geschwindigkeit, Hinweise |

| 🟢 GRÜN | Richtung Vorwärts, Gleis EIN |

| 🔴 ROT | Gleis AUS |

| 🟣 MAGENTA | Tasten-Hilfe |

| ⚪ WEISS | Allgemeine Informationen |

---

## ⚙️ BETRIEBSMODI

### Modus 1: MOTORTYP (Standard)

**Zweck:** Auswahl und Steuerung verschiedener Motortypen

**Display-Anzeige:**

┌────────────────────────┐
│ MOTOR MODUS            │
│ Speed: 45% (150)       │
│ Richtung: Vorwaerts    │
│ Motortyp: 5-Pol        │  ← Aktueller Motor
│ Tasten:                │
│ 1:3Pol 2:5Pol          │  ← Auswahl
│ 3:Glock 4:High         │
│                        │
│ Licht=Wechsel          │
└────────────────────────┘

**Bedienung:**

1. **Taste 1:** 3-Pol Motor auswählen

2. **Taste 2:** 5-Pol Motor auswählen (Standard)

3. **Taste 3:** Glockenanker auswählen

4. **Taste 4:** Hochleistung auswählen

5. **+/-:** Geschwindigkeit anpassen

6. **Richtung:** Vorwärts/Rückwärts umschalten

**Anwendungsfall:**

- Testen verschiedener Lokomotiven

- Optimale Kennlinie finden

- Feinabstimmung der Geschwindigkeit

---

### Modus 2: ABSTELLGLEIS

**Zweck:** Steuerung von 4 unabhängigen Abstellgleisen/Weichen

**Display-Anzeige:**

┌────────────────────────┐
│ ABSTELLGLEIS           │
│ Speed: 30% (90)        │
│ Richtung: Rueckwaerts  │
│ Abstellgleise:         │
│ Gleis 1: EIN           │  ← Grün
│ Gleis 2: AUS           │  ← Rot
│ Gleis 3: EIN           │  ← Grün
│ Gleis 4: AUS           │  ← Rot
│ Licht=Wechsel          │
└────────────────────────┘

**Bedienung:**

1. **Taste 1:** Gleis 1 AN ↔ AUS (Toggle)

2. **Taste 2:** Gleis 2 AN ↔ AUS (Toggle)

3. **Taste 3:** Gleis 3 AN ↔ AUS (Toggle)

4. **Taste 4:** Gleis 4 AN ↔ AUS (Toggle)

5. **+/-:** Geschwindigkeit (Motor läuft weiter!)

6. **Richtung:** Vorwärts/Rückwärts (Motor läuft weiter!)

**Anwendungsfall:**

- Lok in Abstellgleis rangieren

- Mehrere Weichen schalten

- Rangier-Betrieb

---

### Modus wechseln

**Licht-Taste drücken:**

MOTOR MODUS
     ↓
[Licht-Taste]
     ↓
ABSTELLGLEIS
     ↓
[Licht-Taste]
     ↓
MOTOR MODUS
     ↓
[...]

**Display zeigt sofort den neuen Modus!**

---

## 🚂 MOTORTYPEN

### 1. 3-Pol Motor (Linear)

**Eigenschaften:**

- Alte, robuste Motoren

- Lineare Kennlinie

- Höherer Mindestwert nötig

- PWM-Bereich: 95-255

**Ideal für:**

- Ältere Cygnus-Rail-Loks

- Robuste Antriebe

- Gleichmäßige Geschwindigkeit

**Einstellung:**

MOTOR MODUS → Taste 1
Display zeigt: "Motortyp: 3-Pol"

---

### 2. 5-Pol Motor (Standard)

**Eigenschaften:**

- Moderne Standard-Motoren

- Quadratische Kennlinie

- Sanfter Anlauf

- PWM-Bereich: 75-255

**Ideal für:**

- Aktuelle Cygnus-Rail-Loks

- Präzises Anfahren

- Gute Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten

**Einstellung:**

MOTOR MODUS → Taste 2 (Standard beim Start)
Display zeigt: "Motortyp: 5-Pol"

---

### 3. Glockenanker

**Eigenschaften:**

- Präzisions-Motoren

- Potenz 1.6 Kennlinie

- Sehr niedriger Anlauf

- PWM-Bereich: 45-220

**Ideal für:**

- Hochwertige Loks

- Rangierbetrieb

- Sehr langsame Geschwindigkeiten

- Präzisions-Steuerung

**Einstellung:**

MOTOR MODUS → Taste 3
Display zeigt: "Motortyp: Glockenank."

---

### 4. Hochleistung

**Eigenschaften:**

- Leistungsstarke Motoren

- Potenz 1.3 Kennlinie

- Kompromiss zwischen Linear und Quadratisch

- PWM-Bereich: 60-240

**Ideal für:**

- Schwere Züge

- Steigungen

- Hohe Zugkraft bei mittleren Geschwindigkeiten

**Einstellung:**

MOTOR MODUS → Taste 4
Display zeigt: "Motortyp: Hochleist."

---

## 🔀 ABSTELLGLEIS-STEUERUNG

### Toggle-Funktion

Jedes Gleis hat zwei Zustände:

**AUS (Rot):**

- Relais aus (HIGH)

- Weiche in Standard-Position

- oder: Kein Strom auf Gleis

**EIN (Grün):**

- Relais ein (LOW)

- Weiche umgeschaltet

- oder: Strom auf Gleis

**Umschalten:**

Taste drücken → Zustand wechselt
Taste erneut  → Zustand wechselt zurück

### Mehrere Gleise gleichzeitig

Sie können beliebige Kombinationen schalten:

**Beispiel:**

Gleis 1: EIN  ← Lok steht hier
Gleis 2: AUS
Gleis 3: EIN  ← Weiche umgelegt
Gleis 4: AUS

**Alle unabhängig steuerbar!**

### Anwendungs-Beispiel: Rangierbetrieb

1. **Ausgangslage:**

```

Alle Gleise: AUS

Lok auf Hauptgleis

```

2. **Lok in Gleis 1 rangieren:**

```

Taste 1 drücken → Gleis 1: EIN (Weiche stellt um)

+ drücken       → Lok fährt langsam

```

3. **Lok abstellen:**

```

- drücken       → Lok steht

Taste 1 drücken → Gleis 1: AUS (Weiche zurück)

```

4. **Nächste Lok in Gleis 2:**

```

Taste 2 drücken → Gleis 2: EIN

+ drücken       → Lok fährt

```

---

## 💡 TIPPS & TRICKS

### Schnellstart

**Motor sofort losfahren:**

1. Richtung prüfen (Display)
2. 5x auf + drücken → 25% Geschwindigkeit
3. Lok fährt an

**Sanfter Anlauf:**

1. Motortyp wählen (5-Pol oder Glockenanker)
2. 1x auf + drücken → 5%
3. Langsam weiter erhöhen

### Geschwindigkeits-Stufen

**Empfohlene Stufen:**

- **Rangieren:** 10-25% (2-5x +)

- **Langsam:** 30-50% (6-10x +)

- **Normal:** 55-75% (11-15x +)

- **Schnell:** 80-100% (16-20x +)

### Richtungswechsel

**WICHTIG:** Erst anhalten, dann Richtung wechseln!

**Richtig:**

1. Mit - auf 0% bremsen
2. Lok steht
3. Richtung drücken
4. Mit + beschleunigen

**Falsch (schadet Motor!):**

❌ Bei voller Fahrt Richtung drücken
❌ Sofort Vollgas in andere Richtung

### Motortyp finden

**Nicht sicher welcher Motor?**

1. **Start mit 5-Pol (Standard)**

2. **Test:**

- + drücken bis Lok anläuft

- Fährt Lok ruckelig? → 3-Pol probieren

- Fährt Lok sehr zögerlich? → Glockenanker probieren

- Braucht Lok viel Kraft? → Hochleistung probieren

### Display-Helligkeit

**Display zu hell/dunkel?**

Das Backlight ist fest an 5V.

Für Dimmen: LED-Pin an PWM-Pin anschließen (im Code anpassen).

---

## 🔧 FEHLERBEHEBUNG

### Problem: Display bleibt schwarz

**Checkliste:**

- [ ] LED-Pin mit 5V verbunden?

- [ ] VCC mit 5V verbunden?

- [ ] Alle 8 Pins angeschlossen?

- [ ] Arduino hat Strom?

**Lösung:**

1. LED-Verbindung prüfen (Backlight)

2. Display-Kabel kontrollieren

3. Arduino-Reset drücken

---

### Problem: Fernbedienung funktioniert nicht

**Checkliste:**

- [ ] Schieber auf Position 1?

- [ ] Batterien voll? (2x AAA)

- [ ] IR-Empfänger richtig angeschlossen?

- [ ] Sichtverbindung frei?

**Test:**

- Serieller Monitor öffnen (9600 Baud)

- Taste drücken

- Sollte Meldung zeigen

**Lösung:**

1. Batterien wechseln

2. Schieber auf Position 1

3. IR-Empfänger Verkabelung prüfen

---

### Problem: Motor läuft nicht

**Checklichte:**

- [ ] Motor-Netzteil eingeschaltet?

- [ ] Geschwindigkeit > 0%?

- [ ] Motor-Kabel richtig angeschlossen?

- [ ] TB6612 STBY auf HIGH?

**Test:**

- Display zeigt Geschwindigkeit?

- + Taste mehrmals drücken

- Motor-Netzteil Spannung messen

**Lösung:**

1. Geschwindigkeit erhöhen (mindestens 20%)

2. Motor-Verkabelung prüfen

3. TB6612 STBY-Pin kontrollieren

---

### Problem: Relais schalten nicht

**Checkliste:**

- [ ] Relais-LED leuchtet?

- [ ] Richtige Taste im richtigen Modus?

- [ ] Relais an 5V angeschlossen?

**Test:**

- Modus wechseln zu ABSTELLGLEIS

- Taste 1 drücken

- Relais-LED sollte leuchten

**Lösung:**

1. Modus prüfen (ABSTELLGLEIS)

2. Relais-Verkabelung kontrollieren

3. Relais-Modul testen (mit 5V direkt)

---

### Problem: Display flackert

**Ursache:** Sollte nicht mehr auftreten (behoben in v2.3b)

**Falls doch:**

- Update-Intervall erhöhen (im Code)

- Kabel kürzer machen (< 20cm)

- SPI-Geschwindigkeit reduzieren

---

### Problem: Falsche Motortyp-Kennlinie

**Symptome:**

- Lok fährt zu früh/spät an

- Geschwindigkeit nicht linear

- Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen

**Lösung:**

1. Anderen Motortyp probieren

2. 5-Pol → 3-Pol (wenn zu zögerlich)

3. 5-Pol → Glockenanker (wenn zu früh)

4. Custom-Kennlinie im Code anpassen

---

## 📞 SUPPORT

### Weitere Hilfe

**Dokumentation:**

- README_KOMPLETT.md - Übersicht

- HARDWARE_DOKUMENTATION.md - Hardware-Details

- SOFTWARE_DOKUMENTATION.md - Code-Erklärung

**Serieller Monitor:**

Tools → Serial Monitor (9600 Baud)
Zeigt Status-Meldungen in Echtzeit

**Test-Modus:**

- Komponenten einzeln testen

- Verkabelung schrittweise aufbauen

- Mit einfachstem Setup beginnen

---

## ✅ WARTUNG

### Regelmäßige Prüfung

**Monatlich:**

- [ ] Fernbedienung Batterien prüfen

- [ ] Display auf Kratzer prüfen

- [ ] Relais-Funktion testen

- [ ] Motor-Kabel auf Bruch prüfen

**Jährlich:**

- [ ] Alle Lötstellen kontrollieren

- [ ] Staubentfernung (Druckluft)

- [ ] Netzteil-Spannung messen

- [ ] Backup der Software anlegen

### Software-Update

**Bei neuer Version:**

1. Alte .ino Datei sichern

2. Neue .ino Datei herunterladen

3. Arduino IDE öffnen

4. Upload

5. Funktionstest durchführen

---

## 🎯 BEST PRACTICES

### Für optimalen Betrieb

✅ **Motor:**

- Langsam anfahren (nicht sofort Vollgas)

- Vor Richtungswechsel anhalten

- Richtigen Motortyp wählen

- Motor nicht überhitzen lassen

✅ **Abstellgleis:**

- Lok langsam in Gleis fahren

- Nach Abstellen Gleis abschalten

- Nicht mehrere Weichen gleichzeitig schalten

- Relais-Zustand im Display beachten

✅ **Display:**

- Nicht mit spitzen Gegenständen berühren

- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

- Nicht bei extremer Kälte/Hitze betreiben

✅ **Fernbedienung:**

- Batterien rechtzeitig wechseln

- Nicht fallen lassen

- Trocken lagern

---

**Viel Spaß mit Ihrer Cygnus-Rail Controller!** 🚂✨

Bei Fragen: Siehe Dokumentation oder seriellen Monitor für Debug-Infos.